| - 教案编号：1 (教案首页) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 |  | 无线传感网络应用技术 |  |  |  |  | 专业/层次 |  | 物联网应用技术/三年高职 |  |  |  |  |  |
| 教 师 |  | ** | 职称 | 讲师 | 课型 | 理实一体 | 课时 | 4 | 授课地点 |  | 线上 |  |  |  |
| 授课班级 |  | 物联网2031班 | 授课时间 | 2022年5月3日，1-4节 |  |  |  |  | 星 期 | 二 | 周 次 | 11 | 课 次 | 11 |
| 课 题 （章、节） |  | 模块三 Basic RF无线通信应用 任务3：传感器信息采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 |  | 课件PPT，多媒体，Basic RF开发环境，NEWLab平台及Zigbee模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标 | 1.了解Basic RF Layer工作机制； 2.熟悉无线发送和接收函数； 3.理解发送地址和接收地址、PAN_ID、RF_CHANNEL等概念； 4.掌握开关量、模拟量、逻辑量三种传感器的工作原理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1.会使用CC2530建立点对点的无线通信 2.能实现开关量、模拟量、逻辑量三种传感器的信号采集功能； 3.能实现基于Basic RF的无线采集与网络组建功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | 1.具备良好的团队合作精神。 2.具有开拓创新的学习精神。 3.养成规范的编程习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点、难点 及解决方法 |  | 重点： 掌握基于Basic RF的无线数据收发方法 难点： Basic RF中无线参数的配置 条件预编译 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业任务 |  | 作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学参考 |  | 《无线传感网络技术与应用项目化教程》 杨琳芳 机械工业出版社 2017年7月 第1版 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 板书设计 或 教学提纲 |  | 模块三 Basic RF无线通信应用 任务1：无线开关LED灯 任务2：无线串口通信 任务3：传感器信息采集 任务4：基于BasicRF的无线传感网络应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学反思 |  | 重点是让学生理解大型工程中代码的层次结构。 在实验中，通过一些实验现象对学生进行启发，以此来巩固学生的知识掌握。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (教案副页) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学环节 | 主要教学内容 | 教师 活动 | 学生 活动 | 时间 (分) |
| 复习提问 | 1.Basic RF 是什么，有什么特点？ 2.Basic RF串口接收函数如何配置？ | 讲解 | 听讲 记录要点 | 5 |
| 新课引入 | 我们已经学习了通过Basic RF协议进行无线点灯和无线串口通信，现在，我们可以开始探讨生产生活中的实际应用场景，并通过Basic RF协议来解决实际问题。 今天我们要学习的任务是：温湿度节点的数据采集 | 讲解 | 听讲 思考 | 10 |
| 新课内容 | 模块三 Basic RF无线通信应用 任务3：传感器信息采集 一、应用场景概述与任务要求 1、应用场景 某企业为了提高生产管理效率，利用传感网技术实现集成化、统一化的管理。针对此需求，本任务围绕企业的仓储环境进行传感网应用开发。仓库关注仓储区域的温湿度，而且要求通风良好，干燥。 本次课利用温湿度传感器采集环境参数。 思政点：通过具体应用案例，引导学生思考采集系统失效的后果，从而培养学生负责任的态度，引导学生树立职业道德和社会责任感。 2、任务要求 基于实际应用场景，提炼出任务要求： 采用温湿度传感器模块和ZigBee模块组成一个逻辑量传感器采集系统，实现温湿度传感器的采集和无线传输，并在PC机串口上显示。 二、任务分析 1、技术路线 根据项目场景和任务要求，我们进行任务的分析，确定一下技术路线。 （1）无线通信技术：ZigBee技术 我们可选取ZigBee技术作为无线通信技术的解决方案。 （2）无线通信基础软件包：BasicRF 利用TI公司提供的无线通信基础软件包——BasicRF可满足项目的需求。 | 线上讲解 在线提问 巡视辅导 | 理解 记录要点 练习 讨论 | 125 |
|  | （3）硬件组成 采用温湿度传感器模块和ZigBee模块组成 利用它们组成数字量传感器采集节点 每隔2秒采集温湿度数据，并通过自定义协议传输至汇聚节点。 2、程序流程 接下来我们来看看本任务的程序流程： （1）系统上电后，先进行一系列硬件的初始化 （2）然后配置BasicRF的无线通信参数，并初始化BasicRF通信 （3）接下来主循环判断采集时间是否已到？未到则继续等待。若时间已到，则采集温湿度，根据自定义协议的要求组建数据帧。 （4）最后调用BasicRF的数据发送函数API将数据发送出去 |  |  |  |
|  | 3、知识点 （1）无线通信参数的配置 basicRfCfg_t 结构体类型 （2）条件编译 后期可用来选择不同的传感器模块功能 （3）数据帧组建程序 （4）调用BasicRF数据发送API发送数据 BasicRF常用的函数API： 三、任务实施 1.硬件连接 2.程序编写 （1）添加无线通信参数宏定义 （2）定义必要的变量和数组 （3）新增关键功能函数 （4）添加工程编译选项 3.编译并下载程序 思政点：在程序编写与软硬件联调部分，采用理实一体的教学方法，本部分学生需要面对大型的项目代码，引入层次化、模块化的思想，理清代码层次结构，帮助学生克服畏难情绪。通过自己的动手操作，尝试实现任务要求。一方面培养学生不畏困难，迎难而上，积极探索的精神。另一方面使学生了解未来技术是不断变化的，需不断学习，达到了培养学生不断学习、终身学习的良好习惯的目的。 |  |  |  |
| 练习巩固 | 扩展：需要采集称重模块的数据，如何修改代码？ | 讲解方法 演示 巡视辅导 | 理解 记录要点 测试 | 30 |
| 归纳总结 | 1.Basic RF重要通信参数 2.配置工程编译选项及条件编译的运用 | 总结 点评 | 归纳 总结 | 8 |
| 布置作业 | 作业 | 布置作业 | 听讲 | 2 |